附件1

第三章 招标内容及要求

    - 一、技术参数及要求

    - （一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 主要用途或技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品防护手套 | ▲1.耐抗化学渗漏性：对丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化钠（质量分数30％）、硫酸（96％）、四氢呋喃、甲苯、等12种以上常用有毒有害工业化学品抗渗透时间不小于60min； ▲2.耐寒性能：手套在-25℃温度下冷冻5min钟后，表面无裂纹； ▲3.耐穿刺性能：耐刺穿力≥100N； | 40 | 副 |  |
| 2 | 防化靴 | 1.应为黄色或黑色主体； 2.应选用优质橡胶制成； ▲3.应具备防水、防刺、防油、防化学腐蚀、防滑、耐热等功能。 4.用于处置化学危险品灾害、事故时的足部防护。 ▲5.鞋底抗刺穿性能：≥900N 6.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.2mA 7.防滑性能：≥23° 8.防砸性能：耐压试验≥22mm，冲击试验≥22mm | 40 | 双 |  |
| 3 | 隔热服 | 1.辐射反射率:能反射≥90%的辐射热; ▲2.阻燃性能:损毁长度经向≤26mm，纬向≤35mm；续燃时间经向≤2S，纬向≤2S，阴燃时间≤0s; ▲3.撕破强力:≥200N; ▲4.断裂强力:经向≥450N，纬向≥450N； | 35 | 套 |  |
| 4 | 防静电套装 | 1.防低温背心 面料：应涤纶≥99% 里料：应涤纶≥99% 2.防寒服 纤维净干含量：棉≥22%，聚酯纤维≥77%； 密度：经密≥282根/10cm，纬密≥168根/10cm； 耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥3-4级； 填充物材料：应为聚酯纤维； 重量：≤2.3kg； 3.应包括防静电服防静电工作帽、防静电内衣、防静电靴、防静电手套： 3.1：静电服+防静电工作帽 颜色：应为火焰蓝 面料：应为斜纹棉涤+静电丝 拉伸强力：经向≥2250N、纬向≥1290N 撕破强力：经向≥64N、纬向≥64N 耐磨擦色牢度：干磨≥4级、湿磨：3-4级 电荷面密度：≥0.7uc/㎡ 光照色牢度：≥6N PH值：≥7.0 帽子 颜色：应为火焰蓝 面料：应为斜纹棉涤+静电丝 3.2：防静电内衣 应以防静电织物为面料。 应使用导电纤维实现防静电性能，导电材料的间距≤10mm，带电电荷量≤0.6μC/套。 腋下接缝/裤后裆缝≥250N 3.3：防静电靴 应由天然橡胶加工而成； 尺码：应35-45。 靴高：≥24cm 试验电压：≥35KV 长度：≥25cm 2.4;防静电手套 ≥12KV绝缘手套，橡胶材质 具有防电、防水、耐酸碱、防化、防油等功能。 | 36 | 套 |  |
| 5 | 他救正压式空气呼吸器 | ▲1.符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；每具空呼配备1.各类大小O型圈2套、维修工具1套、供给阀2个（含1个备用），每2具正压式消防空气呼吸器配1个备用气瓶 2.气瓶水容积（L）：≥6.8 3.佩戴质量（kg）：≤18（气瓶压力30MPa时) ▲4.动态呼吸阻力（Pa）：气瓶压力30MPa～2MPa,呼吸量40×2.5L/min时，300≤ 呼气阻力（Pa）≤600。气瓶压力2MPa～1MPa,呼吸量25×2L/min时，吸气阻力（Pa）≤250，呼气阻力（Pa）≤600 ▲5.全面罩总视野保留率（%）：≥80 6.配有自锁式快速救援接口(Y型三通) 7.供气阀与面罩连接方式为360度快速插拔 | 2 | 具 |  |
| 6 | 便携式水质分析仪 | - 应包含pH传感器、ORP传感器、溶解氧传感器（荧光法）、余氯传感器、电导率传感器、盐度传感器、臭氧传感器、浊度传感器、硬度传感器、悬浮物传感器、污泥浓度传感器、COD传感器、氨氮传感器、叶绿素传感器、蓝绿藻传感器、水中油传感器、CDOM有色可溶性有机物传感器 2.应内置双温区≥8孔消解仪，左右温区独立控制，可对COD总磷总氮等进行快速消解 3.便携一体式检测设备，应内置大容量锂电池，可一机实现户外水样消解、测定 4.应内置热敏打印机，应支持自动、批量打印，可灵活选择、编辑打印内容，应支持二维码打印 5.仪器应具有WIFi无线、4G远传和RJ45有线联网功能，可将数据上传 | 1 | 套 |  |
| 7 | 红外热像仪 | 1.质量≤3千克 2.测温范围-20℃~+1200℃ ▲3.防护等级满足IP68以上 4.显示器：尺寸≥3.5 英寸，分辨率≥380*280，配置的备用电池数量≥2 块。 ▲5.帧率：≥50hz；使用时间：≥4小时；特定环境持续工作时间：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min。热灵敏度：≤70mk；防爆；配备可挂式自动伸缩防脱带，长度≥1m | 1 | 套 |  |
| 8 | 漏电探测仪 | 1.功能：可在安全距离范围内的探测泄漏电源，高感设定用于远距离测量，低感设定用于近距离测量，漏电时，具备声光报警。 2.探测器类型：主副探头，副探测器为防护检测探头 3.报警：最远的测距≥150米；报警状态提示极值报警≥80dB。 4.规格尺寸：直径≤50mm；长度：≤550mm；重量:≤600g ▲5.探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 激光测距仪 | 1.测距范围：≥1800m ▲2.测距精度：±0.2m（≤200m）、±1m（≥200m） 3.应带有蓝牙和RS232串口 4.测距显示：应内置和外置LCD显示 5.放大倍率：≥7x 6.重量：≤250g 7.测距模式：普通测距、水平距离、垂直距离、高度差 8.电源：≥1200MA/H充电锂电池 | 1 | 台 |  |
| 10 | 三节拉梯 | - ▲1.符合XF 137-2007《消防梯》及 XF 0137-1996 《消防梯通用技术条件》的标准要求 2.材质：铝合金 3.工作长度：15000±200mm 4.整梯质量≤60kg ▲5.水平弯曲残余变形比值≤0.3% ▲6.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.2% | 1 | 副 |  |
| 11 | 内封式堵漏袋 | - ▲1.标准要求:符合Q/XFZB017-2007《快速堵漏工具》标准要求 - 2.配套:含2种不同规格堵漏袋各1个，脚踏1套、5m充气连接管1条、10m捆绑带2根、5m捆绑带2、放气网1个、铝合金工具箱式堵漏袋1个. 3.适用管道直径:50480mm ▲4.工作压力:>0.1SMPa 5.材料:抗静电，自行溶解，抗油，抗，化学与耐油抗性良好 | 1 | 套 |  |
| 12 | 外封式堵漏袋 | ▲1.标准要求：符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》标准要求 2.配套：含2种不同规格堵漏袋各1个，防腐软橡胶材质，脚踏泵1套、5m充气连接管1条且可搭配空气呼吸器使用、10m捆绑带2根、5m捆绑带2根、放气阀1个、铝合金工具箱1个。 3.适用管道直径：≥480mm ▲4.工作压力：≥0.15MPa ▲5.材料：防腐软橡胶材质。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 捆绑式堵漏袋 | ▲1.标准要求：符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》标准要求 2.配套：含2种不同规格堵漏袋各1个，脚踏泵1套、5m充气连接管1条、10m捆绑带2根、5m捆绑带2根、放气阀1个、铝合金工具箱1个。 3.适用管道直径：50~480mm ▲4.工作压力：≥0.15MPa ▲5.材料：抗静电，自行溶解，抗油，抗臭氧，化学与耐油抗性良好。 | 1套 | 套 |  |
| 14 | 阀门堵漏套具 | ▲1.可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。 2.温度：-50℃—+170℃（±10%）； ▲3.压力：-1.0 -+2.5MPa（±10%）。 4.阀兰堵漏工具：直径95、105、115、135、145、160、180、195、200、230、250、270mm工具各≥一个。 | 1套 | 套 |  |
| 15 | 管道黏结剂 | 应适用石油、化工、电力等行业金属或非金属制成的各类容器泄漏进行的堵漏。 快速固化堵漏只需≤10分种 温度适用：-70℃-250℃（±10%） | 1 | 套 |  |
| 16 | 消防水回用装备 | 1.采用了消防高压给水循环作为该水泵驱动动力源，提高循环水流工作压力会提高水泵转速而回增加输出功力，高压给水可取源于消防用水车，通过水带传输进行循环，水马达内水流可返回消防车箱内，水流损失小。 2.还适用于浅水源来补充消防用水车箱内水源的存量。 3.不用电、不用油、不会产生燃烧爆炸，使用非常安全。 4.它吸水深度浅，适用范围广，采用高压水作驱动源使水泵长期在冷却状态，空转不会烧坏水泵，寿命长。 5.壳体为耐腐蚀高强度轻铝合金制，涡轮叶轮材质为耐腐蚀高强度轻铝合金制。 6.高压机械密封，双轴承防水并可加注润滑脂润滑。 ▲7.输入水压力：≥1Mpa，转速每分钟3600转水流压力直接传动驱动涡轮。 8.接口：一个80mm压力进水口，一个80mm回收水出水口（返回消防车内），一个80mm出水口。 9.泵底部装有耐腐蚀高强度固定滤水器。 ▲10.出水流量：400-1600(L)。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 警戒标志杆 | 1、符合国家现行有关标准、规范； 2、用于灾害事故现场警戒警示有发光或反光功能； 3、可多个连接使用，抗风能力强； 4、颜色为红白杆； 5、高度≥1.8m，底座≥2KG。 | 10 | 套 |  |
| 18 | 隔离警示带 | 尺寸：长度≥100m，宽度≥5cm，厚度≥0.2mm 布带材质：应为加厚涤纶布 外盒应为塑料材质，应金属手柄，金属扣头，应可反复重复使用。 | 10 | 盘 |  |
| 19 | 出入口标志牌 | 1、符合国家现行有关标准、规范； 2、灾害事故现场出入口标识。图案、文字、边框均为反光材料，与标志杆配套使用； 3、出口标志牌：背面设有铝槽抱箍，嵌入式安装； 4、入口标志牌：背面设有折叠板，利用紧固螺丝实现安装固定； 5、产品规格：正方形，产品材质：铝合金； 6、颜色：白色文字，蓝色背景。 | 2 | 组 |  |
| 20 | 危险警示牌 | 面板材质：≥1.5mm铝板，应为反光含铝制 立柱材质：应为杆位钢管，底座应为塑料材质 | 5 | 块 |  |
| 21 | 闪光警示灯 | 额定电流：≥0.005（mA) 工作电压：≥6（V) 功率：≥2(W） 类型：应为led警示灯 适用范围：电力施工、交通施工等场所。 | 4 | 个 |  |
| 22 | 便携式扩音器 | - 产品具备多功能USB接口，电池容量大于1500mAh。 - 具备无线蓝牙功能，可进行一键录音，录音可循环播放。 - 总质量小于1.5KG，喊话传播距离大于1000米。 - 具备紧急报警功能。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 移动式灭火装置 | ▲1.工作压力：0.6-1.0(MPa) 2.混合比例：3%或6%(%) 3.发泡倍数：≥5 ▲4.流量：≥8(L/S) 5.喷射时间：≥20（min） 6.储罐容积：≥300(L) ▲7. 25%析水时间：≥2.0(min) 8.进出口牙接口：KY65 9.半固定式泡沫灭火装置应可用于扑灭甲、乙、丙类非水溶性液体火灾。应由泡沫液储罐、喷枪、比例混合器、水带、及推车底盘等构成。 | 2 | 套 |  |
| 24 | 水带 | 1.水带长度20米(公差+0.2米) ▲2.设计工作压力：2.0MPa 3.公称内径：65mm 4.爆破压力≥6.0MPa 5.单位长度质量≤350g/m ▲6.轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％ 7.水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm 8.卡式接口。 | 1500 | 米 |  |
| 25 | 应急水幕 | ▲1.标准工作压力． ≥1.6MPa,水带口径直径 65mm，卡式快速接口。 2.规律排列喷射孔之间相距 35mm,喷雾高度． ≥10 米。水幕水带每隔一个喷射孔应设有防滚动装置,使水幕水带在使用 过程中不发生倾斜、翻转等影响产品使用的动作。 3.水带外层采用涤纶纱编制而成,内衬进口聚氨酯,长度≥20 米,水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量．表面平整、光洁,表面应进行黑色阳极氧化处理﹔加工表面应无损伤,无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 移动电话 | 1.基本功能：卫星移动和地面移动网络语音、短信、数据功能，应具备单北斗定位功能，全网通地面移动网络 2.卫星网络业务速率：语音数据：1.2kbps/2.4kbps/4kbps 3.卫星数据：1.2kbps～9.6kbps 4.短信：单条长度≥140字节 5.≥5寸显示屏，LED材质，阳光下可见； 6.应为电容触摸屏，应为多点触控 ▲7.屏幕分辨率：FHD≥1920*1080 ▲8.对讲：应支持POC对讲，适配CTChat对讲 | 2 | 部 |  |
| 27 | 逃生面罩 | 试验毒剂:氢氰酸(HCN)、一氧化碳(CO)、氯化氢(HCL) 佩戴质量:≤450g 防护时间:≥30分钟 ▲吸气阻力: ≤500pa ▲呼气阻力:≤230pa ▲滤烟性能:≥95% | 10 | 个 |  |
| 28 | 救生软梯 | - 软梯长≥15m 2.总荷载≥1000kg，每节梯登荷载150kg 3.梯登采用环氧树脂管，具有防火功能。 - 4.梯宽:≥300mm， 5.撑脚长度:≥115mm； ▲6.梯蹬间距:300±5mm。 | 1 | 条 |  |
| 29 | 救生照明线 | ▲1.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》的标准要求。 2.线体长度≥100m。 ▲3.工作时间：常亮型≥8h，闪烁型≥16h ▲4.发光亮度：不小于10cd/㎡ ▲5.闪烁频率：1Hz—2Hz ▲6.绝缘电阻：不小于50MΩ。 | 1 | 盘 |  |
| 30 | 木制堵漏楔 | 应精选红松木制作，应经严格的防腐、防霉、防潮、绝缘处理。它配合快速堵漏胶、胶带和各种柔性材料对泄露进行简洁明了的处理+。 应由圆形椎形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成，规格共≥31种。堵漏木楔可堵漏泄漏介质温度范围≥100℃，承受泄露介质压力≥0.8Mpa，应适用于低压、低腐蚀的介质泄漏。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 气动吸盘式堵漏工具 | 1、外型尺寸≥Ф500mm 2、封堵面积≥500/200mm ▲3、充气压力≥8bar ▲4、真空压力：-0.85bar 5、重量≤6Kg 具体配置：堵漏吸盘≥1套、排流管≥1根、排流阀、充气管路≥1套（含减压阀、压力表、开关阀等）、铝合金箱≥1个。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 粘贴式堵漏工具 | 1、钢带捆扎器总成≥1套 2、盘根堵漏总成≥1套 3、管道堵漏夹具总成≥2套 4、接杆螺栓M12×180≥套 5、T型螺栓M12×80≥6支 6、T型螺栓M12×150≥1支 7、扇形钢板r40×r75,r50×r90,R60×r110,r75×r130≥1套 8、弧形钢板60×40,80×40,85×90,130×80,110×90≥1套 9、L形钢板≥2块 10、钢带25×1.0≥5米 11、钢带扣≥4只 12、六角螺栓M8×45≥1套 13、快速堵漏胶≥2盒 14、铝合金箱≥1只。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 磁式堵漏工具 | ▲用于罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压力：≤0.8MPa，适用温度：≤80℃。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。磁压式堵漏工具吸附力可达300kg，修复后可承受压力为0.8MPa； 具体配置： 1、磁压堵漏主体：1只； 2、磁压式堵漏器极靴 ：4块； 3、专用胶带：1卷； 4、快速堵漏胶：2盒； 5、铝合金箱：1个。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 注入式堵漏工具 | 注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等行业装置 管道上的各种静密封点堵漏密封，如：法兰、阀门、接头、弯头、三通管 等破损泄漏及储油塔、煤气柜、变压器等泄漏。注入式堵漏工具由手动高 压泵、注胶枪及一组注胶接头组成，可在在不停工、不停车及不动用电焊火种条件下，采用内部注射密封剂料，表面粘接、钢带捆扎等工艺手段加 以解决。适用介质温度在-200至230℃、压力≤30MPa的泄漏。 具体配置如下： 1、注胶枪 1 把，材质：合金钢； 2、堵漏胶1 盒，（白胶2支、蓝胶3支） 3、手动高压油泵 1 台； 4、专用高压油泵（附快速接头）1 根； 5、旋塞阀（M12）2 只，材质：合金钢； 6、注胶螺母：（M12、M14、M16、M18、M20、M22各一只），材质合金钢； 7、注胶螺杆：（M12、M14、M16、M18、M20、M22 各一只），材质不锈钢材质； 8、便携式铝合金工具箱 1 只。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 无火花工具 | ▲1.标准要求：符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》标准要求 2.配套：整套工作包括管钳、断线钳、F型扳手、活动扳手、奶头锤、大小十字一字螺丝刀、双呆扳手、呆梅扳手、橡胶锤、救援铁锤、救援十字镐等破拆工具，整套≥21件套。 3.材质：高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金。 4用于易燃易爆的场合， 采用优质铝铜、 铍铜合金材料制造， 工作时无火花 4. 无磁性、 耐腐蚀； ▲5.硬度HRC≥35。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 金属堵漏套管 | 金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。它的堵漏温度-50℃—120℃（±10%），可堵压力≥2.5Mpa，耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≥20Mpa，应适用于各种管道孔、洞、裂纹泄漏。 具体组成：φ50mm×75mm（±2%），φ55mm×75mm（±2%），φ65mm×75mm（±2%），φ65mm×150mm（±2%），φ72mm×150mm（±2%），φ76mm×150mm（±2%），φ93mm×150mm（±2%），φ114mm×150mm（±2%），φ125mm×150mm（±2%），φ137mm×150mm（±2%），套管专用扳手*≥1，铝合金箱*≥1。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 输转器具 | 用于容器到容器的液体输送，如易燃易爆碳氢化合物等所有强腐蚀性液体和危险化学品；安全防爆。 1.功率≥880W 2.转速≥12000转/分 ▲3.流量≥9T/h 4.重量≤60kg ▲5.防爆等级Exd‖BT4，泵管采用SS304不锈钢。 6.基本功能：用于输转可燃性液体、强酸强碱等大部分危险液体手持操作 7.组成部分：防爆马达，耐腐蚀泵管，接头，软管。 | 1 | 台 |  |
| 38 | 有毒物质密封桶 | 应采用高密度聚乙烯材质无缝结构设计，防漏结构应100%经过测试，坚固耐用，防紫外线照射，可收集、运输、紧急救援、清理泄漏污染现场，应有较强的抗化学性能，容量≥90L。 | 2 | 个 |  |
| 39 | 吸附材料 | 应超强耐用，大吸附量；应≥8层聚丙烯经高温压合而成，保持力好，吸收速度快；可吸附水，油品，溶剂，冷却剂，甚至腐蚀性化学品。 | 2 | 箱 |  |
| 40 | 集污袋 | 基布：聚酯纤维，由≥1层基布≥2层聚氯乙烯复合而成 容量：≥2m³ 材料厚度：≥0.9mm 拉伸强度：经向≥5500 N/5cm，纬向≥5400 N/5cm 扯断伸长率：经向≥70%，纬向≥78% 撕裂强度：经向≥1950 N，纬向≥1900 N 剥离强度：≥180 N/2.5cm 应配套材料 全套进出水阀门管件 | 2 | 只 |  |
| 41 | 强酸、碱清洗剂 | 1.规格≥500ml 2.时效≥2年（交付至需求单位时有效期不低于20个月） 3.用途：可直接用于应急清洗皮肤表面因受强酸、强碱以及氧化剂、还原剂等不明化学品腐蚀导致的伤害。 | 5 | 瓶 |  |
| 42 | 强酸、碱洗消器 | 1.规格≥5L 2.时效≥2年（交付至需求单位时有效期不低于20个月） 3.工作原理：利用压缩空气为动力和便携式压力喷洒装置，将特殊的净化药业形成雾状喷射，可直接对人体表面进行清洗（本产品为无菌溶液，可避免造成伤口被细菌感染的可能性。） 4.用途：用于身体大面积沾染化学有害物质时的应急处置。 5.整套配置：喷射软管，喷嘴与罐，规格5L/罐。 6.罐体采用绿色作为外观颜色，易于辨认。 | 2 | 个 |  |
| 43 | 移动式排烟排风设备 | ▲1.标准：符合GB 27901-2011《移动式消防排烟机》的标准要求 ▲2.功率：≥3kW ▲3.排烟量：≥10000 m³/h 4.驱动形式：内燃机 5.配有脚轮和制动装置。 6.排烟机上下角度可调节 | 1 | 台 |  |
| 44 | 硫化氢捕消设备 | 1.颜色:应为白色粉末 2.含水率:≤3% 3.松密度:≥0.4g/cm3 4.流动性:≤7s 5.捕消效率:≥95% 6.有效喷射时间:≥30s 7.有效喷射距离:≥6m 8.喷射滞后时间:≤5s 9.喷射剩余率:≤10% 10.捕消剂捕消效率:≥95% 11.充装量:≥16+2%Kg 12.充装压力:1.2±0.1mpa 13.筒体最大耐压:≥1.4mpa 14.最大喷射距离：≥10m 15.最小喷射时间：≥60s | 1 | 套 |  |
| 45 | 一级防化服 | ▲1.标准：符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求； 2.组成：由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套（可更换）、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成； 3.用途：一级化学防护服满足消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着时使用。具有防酸、碱、磷、硫类等有毒、有害气体、液体等性能，而且具备了较好的阻燃性能及强力性能； 4.型号：分为大、中、小等可选号码，具体码数及数量签订合同时采购人（或使用单位）同中标人确认； ▲5.整体抗化学渗漏性：对丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化钠（质量分数30％）、硫酸（96％）、四氢呋喃、甲苯、氨气（体积分数99.9％）、氯气（体积分数99.5％）、氯化氢等十五种以上常用有毒有害工业化学品的抗渗透时间不小于70min； ▲6.抗刺穿力：面料≥50N，靴底≥1500N，手套≥22N； 7.防护靴电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA； 8.防静电性能：无静电产生； | 2 | 套 |  |
| 46 | 水成膜抗醇性泡沫 | - 符合GB15308-2006泡沫灭火剂标准。 ▲2、发泡倍数：不小于7，以提供的检测报告中该项实测结果中的最小值为准。 ▲3、25%析液时间：不小于3min，以提供的检测报告中该项实测结果中的最小值为准。 4、适用水质：淡水和海水均适用。 5、混合比：3%。 6、有效期：AFFF≥8年。 | 3 | 吨 |  |
| 47 | 站房装备存放架 | - 1.为铝合金材质，组装、拆卸方便。 - 2.长度1.9米、高度2.0米、宽度0.6米。 - 3.以蓝色为宜。 | 15 | 副 |  |
| 48 | 中压分水器（三分） | ▲1.标准：符合国家XF868—2010《分水器和集水器》的标准要求 ▲2.进出口形式：进水口为80mm卡式雄接口，出水口为3×65mm锻造卡式雌接口，耐压大于2.5Mpa 3.阀门开启方式：快开式或蜗杆式（具体款式签订合同前确认） | 1 | 个 |  |
| 49 | 止水器 | 1.采用优质铝合金材质，具备强度高、耐腐蚀的特点。 2.工作压力不小于2.5MPa。 3.进水口径65mm 4.出水口径65mm 5.整体重量不大于2KG | 2 | 个 |  |
| 50 | 大功率固定式填充泵组 | 用于为6.8L及9L空呼气瓶进行快速、安全的充气，确保气瓶快速投入战斗使用。 1、空气充填泵： ▲1.1、流量：≥650L/Min；压力：≥410bar； 1.2、整机采用箱体型箱式全封闭结构，噪音：≤82dBA。 1.3、电机功率：15KW/380V； 1.4、可同时为≥4支6.8L或9L气瓶进行充气，充气时间：≤3分30秒（一个6.8L气瓶从0充到30MPA）。 ▲1.5、充填泵带有≥2支呼吸空气过滤器，确保经过过滤的压缩空气满足GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》。 1.6、采用四缸、四级压缩机主机；整机采用箱体型箱式全密封。 1.7、采用油泵+飞溅式润滑系统，带有润滑油油位低保护功能，保证机组无润滑油和少量的润滑油状态下机组无法启动。 1.8、带有PLC中文液晶显示屏；以中文显示压缩机的运行状态、工作参数、故障信息、维护保养指示等内容。 1.9、PLC 可记录机组运行时间，累计加载时间，本次加载时间，电机启动次数，紧急停机次数等。 1.10、PLC带有过载保护，缺相保扩压缩机应有相序保护、油压保护、油位过低保护温度实时保护、过热保护、终极安全阀超压保护，保护时系统自动停机，并以中文报警形式在PLC液晶显示屏中提醒操作人员。 1.11、PLC自动运行保养计划，并能根据使用情况中文提醒操作人员进行维护保养。 1.12、压缩机应能根据操作者设定的启动和停机压力自动控制启动和停机。 | 1 | 台 |  |
| 51 | 移动式充气防爆桶 | 1、防爆充气箱采用箱体采用双层结构：外箱采用双层5mm钢板；前侧采用4mm钢板，门采用5mm钢板制成，防爆充气箱和操作人员间的钢板厚度≧9mm，以致操作人员的安全得以充分保证； 2、可充6.8L或9L的碳纤维瓶1个； 3、底部带万向轮可移动； 4、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害； 5、节流阀控制充填速度，确保碳纤维瓶安全。 | 2 | 个 |  |
| 52 | 可燃气体检测仪 | ▲1.用于检测事故现场易燃易爆气体。可检测不少于10种（乙炔、丁烷、环己烷、乙醚、乙烷、乙醇、乙烯、正乙烷、异丙烷、氢气、甲烷、戌烷、甲苯、二甲苯、甲醇）易燃易爆气体的体积浓度。测量范围：0-100% LEL，分辨率1% LEL，响应时间≤30s ▲2.防护等级不低于IP65 3.防爆等级不低于Exia II CT4 4.警报方式：视觉、振动、声音（≥80dB） 5.标识要求：仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定的标签，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。 | 1 | 个 |  |
| 53 | 有毒气体检测仪 | ▲1.用于检测事故现场有毒气体，可根据采购单位需求安装一氧化碳、硫化氢、氧气、氯气、可燃气等各类传感器，整机配置不少于4个传感器，各类传感器检测精度≤±1%；各类气体响应时间≤30s。 2.防护等级不低于IP65 ▲3.防爆等级不低于Exia II CT4 4.警报方式：视觉、振动、声音（≥80dB） 5.标识要求：仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定的标签，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。 | 1 | 个 |  |
| 54 | 防爆对讲机 | 需包含：手持台1台、原装电池2块、天线1根、充电器1套、背夹1个、挂绳1根、配套防爆手咪1个、耳机1根、配套蓝牙耳机1套。 1.所投型号的手持电台（防爆款）具有合法有效的《无线电发射设备型号核准证》； 2.兼容性：支持接入语音自组网基站； 3.性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1～3.5W可调； 4.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持录音功能、录音文件导出功能； 5.显示屏：≥2.0英寸，可显示剩余电池电量； 6.电池：≥3000mAh(锂电)； 7.内置蓝牙模块、内置单北斗模块； 8.信道容量：≥1024个； 9.区域容量：≥64个； 10.整机重量：工作时间≤25小时的，整机重量≤360g(含标配电池和天线)；工作时间＞25小时的，整机重量≤400g(含标配电池和天线)； 11.报警方式：支持内置倒地报警； 12.工作模式：支持模拟常规、数字常规、PDT数字集群、模拟集群等工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作； ▲13.符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》，GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》。通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb(爆炸性气体)和Ex ibD 21T135℃（爆炸性粉尘）或 Ex ib IIIC T135℃ Db(爆炸性粉尘)。 | 4 | 台 |  |
| 55 | 手持式照明灯（防爆） | 1.具备防爆功能，可易爆易爆环境下使用。 2.电池充电时长小于5小时。 采用固态免维护LED光源，光效高、聚光好。 3.平均使用寿命长达10万小时。 4.具有极高的抗强力碰撞和冲击能力。 | 4 | 个 |  |
| 56 | 气防车 | 详见附件《气防器材消防车技术规格书》 | 1 | 辆 |  |

附件：气防器材消防车

（通讯指挥消防车）

技术规格书

（文中所有图片仅供参考）

一、底盘技术要求

▲1.1驱动型式4×2（国六B标准）。

1.2车体: 原车客车结构，驾驶室双开门，右侧带侧拉门，后尾双开门

▲1.2.1轴距：≥3300mm。

1.2.2驾驶室内设备：驾驶室内为原底盘厂标配设备（含空调）。

1.2.3实际乘员: 5人(含驾驶员)。

▲1.3发动机功率：≥100kW/3200rpm。

1.4变速箱形式：自动变速。

1.5最高车速：≥150km/h。

1.6制动距离(车速30km/h时)：8 m

1.7备胎：车辆后尾部下方设一个备胎固定架，并配一个备用胎。

▲1.8外型尺寸:≥5600mm×2000mm×2400mm(改装后约3150mm)（长×宽×高）。

    - 二、上装技术要求

2.1车内整体布局

2.1.1座位：车上安装5个座位（配安全带），座椅采用原车座椅。其中驾驶室安装原车（含驾驶员）座椅三套，成员室座椅二套。

2.1.2器材柜：车内后部采用铝合金或不锈钢型材搭接器材放置骨架（包含4个空气呼吸器架，合适位置固定一个金属器材柜，用于放置各类器材，大件器材按外形尺寸、重量固定在型材骨架上，按器材分类布置并加装固定设施。器材布置合理、紧凑、装夹牢固，取用方便，使用防锈蚀、防震动、防脱落、防划伤的专用夹具固定所有随车器材。

2.1.3器材布置：车尾后部通道一侧放置一个折叠担架车。车尾后部两侧型材骨架，合理放置器材，预留中间通道，通道一侧放置一个折叠担架车，方便人员通行、器材取放。应急时通道可放置救护车专用自动上车担架及两条导轨，运输急救伤员。

2.1.4防护装置：车身前后保险杠踩踏处防滑处理，工具箱、踏板等金属锐边、锐角处钝化处理，传动机构、链条、齿轮等有防护装置。

2.1.5车身前后有符合规定的牌照安装位置，车身两侧和后部贴有符合规定的反光条。

    - 三、电气设备技术要求

3.1驾驶室内设置1个12V通讯电源接口配插头，预留电台安装位置。驾驶室合适位置设置一台DC12V/AC220V/2000W逆变器，可以为笔记本、手机等小功能用电设备充电使用。

3.2警灯一个，符合GB13954-2004的规定，按照电子警报器1个，（消防专用单音），功率≥100W，有连续调频功能。

3.3驾驶室内设有可视全景倒车雷达系统及360°行车影像系统，内存卡526,安装有车辆行驶记录仪，并安装7寸液晶显示器，可以清晰的观察倒车后视和行车视频

3.4电、气动控制系统及减压阀采用国内或国外知名品牌组件。

3.5车辆照明：整车照明系统采用DC12V电压供电要求。

3.6 车后部左侧安装1个电瓶充电接口。

3.7附加电器设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内便于检查和操作的位置。

3.8强声广播系统

该系统主要由广播级功放，无线话筒2个，4个200W喇叭组成。该音频广播功率放大器设计最大输出功率约800瓦，声音覆盖方圆2km，实现运动中的大功率宣传广播及区域性指挥调度，能够满足现场救援和调度的需要。

3.8.1无线手持话筒：2个

接收机

性能：使用距离: 空旷环境：80-100米  复杂环境：50-80米。两路语音输入

3.8.2前置放大器

性能：支持USB/蓝牙播放；

3.8.3功率放大器

性能：标准机架式设计（3U），

3.8.4室外大功率号角

性能：防尘防水等级符合IEC529 IP66标准

额定功率：≥200W

输入电压：≥100V

灵 敏 度：≥100dB

频    响：350Hz-7KHz

3.8.5电源保障系统

为了保障车载强声广播设备的正常工作，车辆加装一套DC12V/AC220V电源逆变器及外接市电接口，功率:2000W,输入电压：DC12V, 输出电压：AC220V电源隔离管理器,额定电压DC12V电池规格：12V/60AH铅酸蓄电池。

外接电源接口：车上安装AC220V电源输入插座，方便市电引入，并配备220V移动线盘2盘，规格：16A,长度50m×2盘。

3.9无线对讲系统

车内安装一套无线对讲系统，包括车载台1台，防爆对讲机2个，频率由使用单位确定，确保可与使用单位基地台对接使用。

    - 四、制造工艺

4.1铸件表面光洁，没有砂眼、裂纹、结疤、划痕等有损强度和外观质量的缺陷。

4.2铆接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，无有松动、破裂、偏斜。

4.3所有紧固件、自锁装置固定可靠，各种连接件、管路连接牢固。

4.4车身外蒙皮平整，侧板整板压制而成，圆弧过度平滑。

4.5车上使用的的所有铝合金型材作阳极氧化处理。

4.6车辆附加线束布线有序，接口、穿线处有防水、防护。

4.7器材布置合理、紧凑、牢固；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材，取用方便；站在地面上两个动作内可取用任何器材。

4.8所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志。

五、监造、验收、培训与调试

5.1车辆生产期间，招标方不定期组织技术专家到工厂按照技术协议进行监造。投标商需提供相关部件合格证或检测报告；进口件提供报关单。

5.2车辆调试合格竣工后，投标商通知招标方派相关技术、管理和使用等人员前往工厂进行质量验收。积极协助用户按照技术协议的要求，对各项技术指标进行现场考核，对主要部件的性能进行检测。

5.3交货地点：招标方指定地点。

5.4交车后派投标商派专业技术人员前往用户单位进行免费培训。

5.5随车文件

（1）整车合格证等手续文件、备件目录、各系统图、消防器材清单。

（2）操作手册（录制操作视频）、维修保养说明书。

（3）底盘合格证等手续文件，使用说明书、维修手册、保养手册（含润滑油型号、加注位置、加注量及保养时间等数据卡）、服务手册、质量保修卡等。

（4）底盘号码拓印件、发动机号码拓印件。

以上材料提供电子版1套，操作维保说明文件另提供书面版2套，手续文件根据法规要求提供原件或复印件。

六、质量保证期

6.1整车质量保证期不少于36个月（或行驶6000km以上）。

6.2动力总成（发动机、变速器、取力器、驱动桥）质保期不少于3年。

6.3整车液压系统质保期不少于3年。

6.4整车电气控制系统及元件质保期不少于5年。

七、售后服务

7.1进口件在中国大陆有服务机构和技术人员。

7.2在质保期内投标商免费维护所有设备及部件。

7.3车辆发生故障或技术问题，投标方维修人员在24小时之内提供技术资料或处理意见。需要现场服务时，维修人员在48小时内到达。

7.4投标商提供所选进口配件的外文资料的中文译本完全符合原文的含义，由于按照投标商提供的指导操作而导致车辆出现的使用问题，由投标商承担一切责任。

7.5供应商交车时须提供整车公告、底盘合格证，符合车辆上牌要求，并配合甲方上牌。

八、随车器材配备标准

8.1底盘随车工具1套（包括各类扳手、管钳、底盘原装液压千斤顶和附件等）

8.2随车备件1套（含保险丝、灯泡等）

8.3同型号备用轮胎1套（包括轮胎充气胶管和压力表）；

8.4三角警示牌1副。

8.5配符合行车安全规范的干粉灭火剂1具。

8.6随车消防器材（见表1含在车辆总价中，需提供型号及分项报价）

表1                                  消防器材配备表（标配）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 4 | 一、整体要求： ▲符合国家《XF124-2013正压式消防空气呼吸器》或《GA124-2013正压式消防空气呼吸器》标准要求； 二、配置描述： （1）减压器：高压报警减压器（2）气瓶阀：自锁气瓶阀（3）压力平视显示装置（4）压力表：智能电子压力表（5）高压管：采用进口无紫铜管设计；（6）气瓶容积：9L； 三、技术参数： （1）电气元件的防爆性能：符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中EX iaIIC T3级的规定； （2）材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间≤2s； （3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经气压试验后，应无漏气和异常变形； （4）佩戴质量：≤13kg； （5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤0.5MPa； （6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤700Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，吸气阻力≤280Pa，呼气阻力≤510Pa； （7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力≤680Pa； （8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力≤500Pa； （9）耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降≤0.5MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力≤170 Pa，呼气阻力≤750Pa； （10）静态压力：≤300Pa，且小于排气阀的开启压力； （11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器发出连续声响警报。连续声响警报以≥90 dB(A)的声强≥15 s。其声强峰值≥90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量≤5 L/min； （12）全面罩性能：总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥35°；镜片的透光率≥90%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤0.9%。面罩内表面采用防雾处理技术，不上雾，外表面采用硬化处理技术，耐刮伤； （13）减压器性能：输出压力：0.6-0.9MPa； （14）安全阀性能：关闭压力：1.0-1.53MPa； （15）供气阀性能：设置自动正压机构； （16）智能电子压力表：外壳设有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值40MPa，精度1.6级，最小分格值1 MPa，具有夜光功能，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内无漏水。漏气量≤25 L/min。防爆等级：Exia IIC T3 ； （17）压力平视显示装置：采用LED显示方式，当气瓶压力在（10～30）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（6～10）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在（1～6） MPa时，红灯一直快速闪亮；同时震动器开始振动每3秒一次，每次持续1秒，气瓶压力小于1MPa时，红灯闪亮但不振动。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。发射装置与显示装置的配对具有唯一性。低电压状态下的工作时间≥2小时。防爆等级：Exia IIC T3 ； （18）连接强度：≥250N； （19）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形； （20）中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量不降低。试验结束5min后，无扭曲变形。经压力试验后，无漏气和异常变形； （21）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不产生漏气现象，且能自锁，其尺寸符合XF/GA 124-2013的规定； （22）气瓶：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为9L，公称工作压力不低于30MPa；气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识； （23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀设置有安全阀，其爆破压力应为（37～45） MPa。与减压器连接螺纹为：G5/8,与气瓶连接螺纹为：M18x1.5，各项要求均符合XF/GA 124-2013的规定； （24）他救接口装置：中压导气管通过腰间他救输出接头，可与供气阀连接管上的快速接头相连接；快速接头能自行密封、自行锁定。 |
| 2 | 氧气呼吸器 | 套 | 2 | ▲1、产品符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准并经过该标准和规则的全部检验项目，且所检项目均符合标准的要求。 2、额定防护时间:≥240min，气瓶容积2.4L。 3、材料要求:阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间为≤0s. 4、佩戴质量:≤15kg。 5、气密性:高压系统气密性要求:>30min不漏气;低压系统气密性在1min内压力下降值:≤10Pa. 6、额定防护时间内防护性能要求:吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤35℃，呼气阻力≤500Pa，吸气阻力≤300Pa。 7、供氧性能: 定量供氧量≤1.6L/min,自动补给供氧量≥108L/min,手动补给供氧量≥120Lmin，自动补给阀开启压力170-174，排气阀开启压力≤550Pa。 8、耐温性能测试下（重型劳动强度下的防护性能）:吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤38℃，呼气阻力≤550Pa，吸气阻力≤320Pa； 耐温性能测试下：定量供氧量≤1.7L/min,自动补给供氧量≥100L/min,手动补给供氧量≥120Lmin 9、压力表:漏气量≤6.0L/min；压力表的外壳应有橡胶防护套，外壳直径不应大于60mm，压力表的测量范围应为(0~30)MPa，精度不应低于2.5级，最小分格值不应大于1MPa，压力表标度盘上警报压力值段和20MPa处应有明显指示，在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者应能读出压力指示值，在防水性能试验后，压力表内不得进水，压力表的其他性能应符合GB/T1226-2001的规定。 10、面罩性能:总视野≥80%，双目视野≥70%，下方视野≥35° 11、气囊有效容积:≥5.2L。 12、呼吸软管:伸长率≥22%。 13、压力报警:声级强度≥90(dB(A)),声响时间50s,最大漏气量0.0L/min。电子监控装置集成有气压表、温度传感器、跌倒报警器和主动呼救器等功能，其防爆性能应符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000的规定。 14、呼气阀:逆向漏气量≤0.1L/min，通气阻力≤20Pa，吸气阀:逆向漏气量≤0.1L/min，通气阻力≤23Pa。 15、减压器安全阀:开启压力应在减压器最大输出压力值的150%-153%，全排气压力应在减压器最大输出压力值的170%-174%，关闭压力不应小于减压器的最大输出压力。 |
| 3 | 全封闭气密防火型防化服 | 套 | 1 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》、XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。 2、防化服结构组成：双层结构，表层应为阻燃隔热材料，内层面料应为阻燃防化橡胶材质，或者同等材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，全密封连体式，内置空气降温系统，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可 与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计，内置通风降温系统。 3、阻燃性能（表层）：经向 续燃时间≤10s；经向 损毁长度≤100mm；纬向 续燃时间≤10s；纬向 损毁长度≤100mm。 4、断裂强力（表层）：经向≥350N;纬向≥450N 5、撕破强力（表层）：经向≥100N;纬向≥100N 6、剥离强力（表层）：横向≥9N;纵向≥9N 7、热稳定性能（表层）：经向 尺寸变化率≤10%；纬向 尺寸变化率≤10%。 8、耐弯折性能（表层）：干态湿态断裂强力≥500N 9、 抗辐射热渗透性能（表层）：内表面温升达到24℃的时间不应小于60s 10、面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤5s，经纬向无焰燃烧时间≤5s，经纬向损毁长度≤10cm； 11、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥28，纬向≥15. 12、面料撕裂强力（N）：经向≥120，纬向≥85. 13、面料接缝强力（N）：≥450 14、整体气密性/Pa：≤280；超压排气阀：气密性/s：≥95；通气阻力/Pa：80-100；通风系统分配阀:定量供气量/L/min:≤4.8。 9、面料及接缝部位，防化靴，防化手套，大视窗及周边接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min， 羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。 10、视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。 11、防化手套必须为三层结构，外层为隔热手套，中间层应为橡胶，内层应为复合膜。 12、防化手套耐刺穿力：≥30N 13、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8 14、防化靴防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：:≥20，冲击试验后间隙高度mm：≥17。 |
| 4 | 半封闭式消防防化服 | 套 | 2 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 2、结构组成：连体式结构，连帽，密封缝线，且保证完 全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套、化学防护靴构成，防化手套、防化靴为可更换式，与连体服通过卡环气密连接。颜色为橘红色。 3、面料应为阻燃防化橡胶材质，或者同等材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 经纬向 毁长度≤10cm。 4、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥21，纬向≥15. 5、面料撕破强力（N）：经向≥110，纬向≥75. 6、面料接缝强力（N）：≥450 7、面料,面料接缝,防化靴，防化手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min， 氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min， 氢氰化物≥60min。 8、化学防护靴靴底抗刺穿力（N）≥1150；泄漏电流（mA）<0.7；静压力试验后的靴头间隙高度（mm）≥15，冲击试验后的靴头间隙高度（mm）≥16。 9、化学防护手套耐刺穿力（N）≥25 10、整体质量≤5kg |
| 5 | 四合一气体检测仪(硫化氢、有机气体、氧气、一氧化碳) | 套 | 1 | 1、测量气体及量程：（1）可燃气（EX）0-100%LEL、（2）一氧化碳(CO)0-999.99PPM、（3）硫化氢(H2S)0-99.99PPM、（4）氧气(O2)0-30%VOL； 2、≥2.3寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 3、自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥30万组带日期时间标识的数据； 4、主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭； 5、报警方式 ：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值； 6、工作温度：-20℃至60℃； 7、配备可充电电池，工作时长≥12h； 8、防护等级：≥IP65； 9、防爆等级：不低于IIC T4。（须提供防爆证复印件） |
| 6 | 可燃气体检测仪 | 套 | 1 | 1、扩散式采样，可检测气体氢气、乙炔、甲烷、可燃等其他爆炸下限气体； 2、测量范围：0-100%LEL，分辨率：0.1%LEL； 3、响应时间：≤30秒，精度：≤±3%F.S 4、数据记录：测量数据自动记录功能，可存储≥30万组探测数据； 5、电池容量：待机时间不小于12小时； 6、报警方式：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯； 7、外观尺寸：≤70*120*30mm； 8、重量：≤200g； 9、防爆等级：不低于IIC T4。（须提供防爆证复印件） |
| 7 | 氧气苏生器（带充气过桥） | 套 | 1 | 1.氧气瓶工作压力：20MPa 2.氧气瓶水容量：1L 3.自动肺充气压力：1.77~2.45kPa(当氧气输入量为6L/min时) 4.自动肺抽气压力：-1.47~-1.96kPa(当氧气输入量为6L/min时) 5.自动肺充气安全阀开启压力：2.70~3.20kPa(当充气安全阀通入15L/min稳定气流时) 6.自动肺抽气安全阀开启压力：-2.20~-2.70kPa(当抽气安全阀通入15L/min稳定气流时) 7.吸痰瓶内的吸痰引射压力：≤-59kPa(当氧气输入量为6L/min的稳定气流时，自动肺的引射量应≥9L/min，其输出总量应≥15L/min) 8.自动肺的换气量调整范围：12L/min-25L/min(当氧气输入量为6L/min时) 9.自主呼吸阀供氧量：≥15L/min 10.仪器净重：≤8kg 11.仪器体积：≤420x350x160mm |
| 8 | 心肺复苏模拟人 | 套 | 1 | 、产品描述： 1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，手肘、手腕可弯曲； 2.初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动； 3.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致； 4.抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动； 5.液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭； 6.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮； 7.二种操作方式：可进行CPR训练、模式考核； 二、控制器显示屏功能： 1.电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数； 2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量； 3.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 3.1吹气量过少时，条形码为黄色； 3.2吹气量合适时，条形码为绿色； 3.3吹气量过大时，条形码为红色； 3.4吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 4.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 4.1按压深度过少时，条形码为黄色； 4.2按压深度合适时，条形码为绿色； 4.3按压深度过大时，条形码为红色； 5.可自行设定操作时间，以秒为单位，操作频率：2020标准为至少100次/分，也可自行设定数值； 6.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 |
| 9 | 折叠救援担架 | 套 | 2 | 1.采用铝合金或者不锈钢+优质加厚透气牛津布材质。可折叠收缩,橡胶手把底部有滑轮加固加宽保险带。 2.规格≥200*50*15cm； 3.最大承重≥250kg。 |
| 10 | 电工绝缘手套（17000V） | 副 | 4 | 耐低温试验置于-25正负3℃，1H后无破损断裂和裂缝 热老化后拉伸强度，热老化后拉伸强度不低于老化前试验值的90％ 3.直流验证电压试验，验证电压≥20KV，保持2min应不发生击穿现象 |
| 11 | 隔热手套 | 副 | 4 | 1. 标准:防高温手套符合 XF7-2004《消防手套》标准； 2.阻燃性能:续燃时间：经向0s,纬向0s，损毁长度：经向≤15mm,纬向≤l2mm； 3.耐热性能：在260℃温度下保持5min，手套表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象； 4.型号:分为大、中、小等可选号码，具体码数及数量供货时采购方跟供货商协商。 |
| 12 | 音视频生命探测仪 | 台 | 1 | 该系统主要由主机、有线显控屏、25米硬质探测线缆、电动旋转音视频对讲探头1个、红外热成像对讲探头1个、防水视频探头1个、降噪耳机1个、可充电电池2块、充电器1个等组成。 1、电动旋转音视频对讲探头： 1.1探头直径≤40mm，分辨率≥1920*1080，内置高亮LED灯，灯光亮度可调节； 1.2探头可实现横向（水平向）360°电动旋转和±60°俯仰调节，可通过主机物理按键调节旋转角度和俯仰角度，探头集成对讲系统，支持双向语音对讲。 2、红外热成像对讲探头： 2.1直径≤40mm，能实现横向（水平向）电动旋转，旋转角度≥200°，可通过主机物理按键控制旋转角度； 2.2 探测器像素≥256*192，具备红外成像功能，可穿透浓烟、雨雾，在全黑环境下仅凭人体发出的红外辐射探测到生命迹象，并辅助进行环境探测； 2.3具备测温功能，探头能对400℃内物体进行探测识别，具备最高温、最低温和中心点测温功能； 2.4配置不低于6种成像模式，包含白热、黑热、彩虹、搜救、检测模式等，并支持图像模式的扩展，探头集成对讲系统，支持双向语音对讲。 3、防水视频探头： 3.1直径≤40mm，分辨率≥1920*1080，探头能实现横向（水平向）360°电动旋转和±60°俯仰调节，可通过主机物理按键调节旋转角度和俯仰角度； 3.2防护等级：≥IP68。 4、探测线缆： 4.1配备≥25米的硬质探测线缆，线缆采用嵌入式设计，收纳于主机箱体内部，与主机为一体式设计，非外置裸露，线缆可连接电动旋转音视频对讲探头、红外热成像对讲探头和防水视频探头，探头进入目标区域距离可通过系统内部传感器显示在屏幕上。 4.2配备导向轮，导向轮配备不少于6个滑行轮，保护镜头的同时，方便镜头在管道内和复杂巷道内通行，便于伸入到人员不便到达的狭窄区域。 5、有线显控屏： 5.1显控屏连接方式：显控屏与主机采用有线方式连接，连接线≥120cm，使用时支持固定式操作和手持式操作；显控屏尺寸≥8英寸，分辨率≥1920*1080，支持屏幕亮度调节； 5.2操作方式：显控屏采用物理操作按键，配备菜单键、模式切换/灯光控制键、方向键、拍照/录像键、 放大键等功能按键；通过显控屏上物理按键可对主机进行拍照、录像、图像缩放、左右旋转方向调整、模式切换、亮度调节、菜单设置等所有操作。 6、具备一键拍照、录像功能，照片及视频的分辨率≥1920*1080； 7、操作温度范围：-20-50℃；贮存温度范围：-30℃至60℃； 8、配备2块可拆卸充电锂电池，电池带电量显示功能，支持本机充电和电池直接充电，续航时间≥6小时/块电池； 9、整机采用工具箱式一体化设计，主机箱体尺寸（长×宽×高）：≤600×460×300mm； |
| 13 | 手持式红外测温仪 | 台 | 1 | 1、测温范围：不低于-40℃~1200℃或优于； 2、显示屏：≥3.5英寸显示屏，屏幕分辨率≥800*480，图像帧频≥60Hz,支持屏幕亮度自动调节； 3、红外探测器分辨率：384*288；采样帧速率≥60帧/秒； 4、波长范围：8-14μm； 5、噪声等效温差：焦距50mm，F数为1时，NETD不大于30mK； 6、空间分辨率：≤2.5mrad； 7、具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥200万像素； 8、在红外模式下，热像仪应具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，具有温度测量值、电池耗量比例显示功能，可自动显示多种温度颜色；热像仪应具有图像降噪功能； 9、热像仪的温度测量值的漂移应≤2℃或黑体设定温度的2%； 10、红外热像仪具有≥8种成像模式可选，同时在屏幕以中文文字显示； 11、可在主机屏幕上实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本地删除视频图片； 12、红外热像仪需具有工作指示灯功能、指南针定向或电子罗盘定向功能；具有激光指示功能，激光指针可指示危险区域； 13、测温模式：最高温、最低温和中心点测温功能； 14、热像仪须具有全屏自动指针搜寻最高温及最低温功能，可同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热点追踪； 15、高温环境工作时长：80℃时，≥30min；150℃时，≥10min；260℃时，≥7min； 16、防护等级：≥IP67，抗跌落性能：2米高度跌落至硬质地面一次后，开机不影响使用； 17、质量：≤1kg（含电池）； 18、主机尺寸：≤260*120*120mm； 19、续航时间：可拆卸锂电池，满电状态下，单块电池可持续工作≥5h，配备2块电池，电池电量可在屏幕上显示； 20、工作温度：-20℃~+60℃；储存温度：-40℃~+70℃； 21、满足振动试验：频率范围5Hz～200Hz～5Hz，驱动振幅0.15mm，2.5g，扫描时间15min；22、具备4G无线图传功能，能够通过手机端在地图（支持普通和卫星模式）上标注红外的具体位置，查看传输图像，实现红外视角的共享，同时可通过手机端对红外热像仪实现维保记录功能，能够通过文字、图片、视频的方式进行热像仪的维护保养，并生成维保记录；并能够对热像仪的下一次维保倒计时，提醒用户及时进行维保； |
| 14 | 便携式射线检测仪 | 台 | 1 | 1、大面积高探测效率碟形GM盖革探测器，在有效探测区域内，仪器应能对以下电离辐射发生响应：X射线、γ射线、α射线、β射线； 2、设备电量信息，报警信息图标，累计剂量值，时间信息，测量值，模拟标尺需同时显示； 3、剂量率0.01uSv/h～10000 uSv/h，累积辐射剂量值范围：0.001μSv～9999Sv 4、设备应能对25Kev～7Mev的入射辐射发生反应； 5、探测效率试验：Sr-90(546kev，2.3MeV β max)不低于75%；Am-241(5.5MeV α)不低于36%； 6、灵敏度≥3500CPM/ mR/h（对于Cs-137） 7、仪器能够提供声、光、振动、脉冲滴答等报警提示； 8、显示单位：CPM、CPS、Bq/cm2、μGy/h、μSv/h； 9、整机电流应不大于8mA，2节电池应可保证设备待机时间应不小于48小时，连续工作时间应不小于25小时，并应能支持不少于2000次连续检测； 10、工作温度：-20℃～60℃； 11、主机尺寸≤160*90*40mm，主机重量(含电池）≤1kg。 |
| 15 | 铝合金救护担架车 | 台 | 1 | 1.该产品采用优质铝合金材料制成，配备海绵软垫，重量轻，安全可靠。 2.担架前端装有四个上车轮。 3.产品尺寸：匹配气防车 4..承重：≥160kg |
| 16 | 密闭空间救援组合套件 | 套 | 1 | 多功能全地形三脚架，可变形为三脚架、两脚架及独脚架的全套配件，设计用于在在城市、工业及野外等不同场景中设置高位锚点；滑轮可以通过插销直接安装节省顶部空间，无级调节，方便快速； 套件配置：A头套件*1对；头部滑轮*2个；头部插销（短）*4个；内腿*3根；外腿*7根；腿部插销（长）*13个；猛禽脚*3个；平角*3个；可调节收紧带*3条；机械绞盘1套； 产品参数： 1. 最大工作高度：≥2900mm； 2. 最小工作高度：≥1200mm； 2. 头部固定锚点孔位：≥12个； 3. 工作负荷：≥330kg； 4. 净重：≤38kg； 5. 携行重量（含携行包）：≤40kg； 6. 最小破断负荷：≥36kN； 7. 保护带破断强度：≥30kN； 8. 额定提升高度：≥50m； 9. 牵引绳强度：≥25kN； 10. 牵引绳直径：10.5mm； 救援用机械和拖拉绞盘，可以通过手柄手动操作，也可以通过电池驱动的动力源操作；对纺织物友好，不伤绳索； 1. 净重：≤7kg（不含包装）； 2. 携行重量：≤11kg； 3. 工作负荷：≥5kN； 4. 极限负荷：≥22kN； 5. 两种操作速率，最大倍力比为40：1； 6. 适用绳索直径：10-13mm； 7. 配有多用途锚板，可单独使用也可以搭配三脚架使用； 8. 配有电锤专用转接头和2根专用插销； |
| 17 | 车载电台 | 套 | 1 | 1、频率范围：350-400MHz； 2、基地台应具有良好的可靠性及耐用性，满足GJB军标低温要求，在-33±2度环境下正常工作时间不少于2小时； 3、基地台须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、数字常规、PDT数字集群、和模拟集群4种工作模式；同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机； 4、基地台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件； 5、支持分组数据组呼，可按组发送长短消息，支持512个汉字字符； 6、基地台支持通过菜单可设置手持台的日期和时间，在常规直通状态下可显示实时时间； 7、基地台支持发送讲话方别名，在呼叫建立时，发射方能将本机的ID和别名同步发送出去，接收方可显示或自动保存、更新通讯录别名； 8、基地台支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证车载台在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音； 9、基地台须支持专家模式：终端通过本机菜单开启专家模式在待机界面来显示一些特定信息，包括信道号、RSSI（场强信号）、时隙信息显示； 10、整机重量：≤1400g（仅主机，不含天线等附件）； 11、基地台须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸，显示屏显示≥4行（含状态栏）； 12、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度：≤0.20uV(误码率为5%时)。 13、具备显示RSSI（场强信号）功能； |
| 18 | 防爆数字对讲机 | 套 | 2 | ▲1.符合 PDT 标准；频率范围：350-400MHz ； 2.支持标准 PDT 协议、支持AMBE++和NVOC双声码器； 3.具备一键报警撤离功能； 4.支持全程录音、录音文件导出功能：配置全程录音、录音文件导出功能,配置≥32G存储； 5.显示屏尺寸 ≥2.0英寸； 6.防尘防水等级≥IP68； 7.静态接收灵敏度：≤0.20uV。 8.单北斗定位； 9.电池≥3100mAh； 10.重量≤330g （含主机、电池和天线）； 11.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db防爆标准（需提供防爆合格证复印件）； 12.操作方式 ：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮； |