附件2                    分项报价表

| 一：办公区域网络及无线覆盖 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| 1 | 企业级路由器 | 1、固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，标准1U设备。 2、支持带宽≥2G，带机终端能力≥500台， 3、会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 二层汇聚交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持IPV4/IPV6静态路由； 6、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度； 7、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容； 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 10、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 11、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 12、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（需提供第三方权威机构测试报告）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量48Gbps，包转发率35.7Mpps，桌面式。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 9口千兆交换机 | 9个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量16Gbps，包转发率11Mpps，桌面式。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 5口千兆交换机 | 5个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量10Gbps，包转发率7Mpps，桌面式。 | 台 | 8 |  |
| 6 | 无线覆盖AP | 1、支持wifi7、单AP接入数可达64个。 2、提供AP供电所需设备及光电复合缆等材料 | 台 | 18 |  |
| 7 | 无线AC控制器 | 1、含2.5G内网口 2、支持WIFI7能力、最大提供稳定2000M宽带接入； 3、支持2.4G和5G频段无缝切换，可支持300终端带机量 | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 42U网络服务器机柜（含PDU机柜排插） | 台 | 1 |  |
| 9 | 配线架 | 24口六类网络配线架 | 台 | 2 |  |
|  |  | 25口电话配线架 | 台 | 1 |  |
| 10 | 理线架 | 理线架 | 台 | 3 |  |
| 11 | 网络线 | 六类千兆无氧铜网线 | 米 | 3800 |  |
| 12 | 辅材 | 网络模块、电话模块、网络跳线、PVC管配件、水晶头、扎带、螺丝、86盒等 | 项 | 1 |  |
| 二：监控设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10路监控硬盘录像机 | 10路1盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 400万监控摄像机 | 400万像素双光夜视全彩摄像机(半球2.8mm) | 台 | 4 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 8T监控专用硬盘（满足8路30天存储） | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控用交换机 | 1、4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。 2、整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 网络线 | 六类千兆无氧铜网线 | 米 | 300 |  |
| 6 | 辅材 | PVC管配件、水晶头、扎带、螺丝等 | 项 | 1 |  |
| 三：会议室音响设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 会议音箱 | 低音：10寸120磁35芯喇叭* 1，高音：3寸高音喇叭* ，功率：120W，阻抗：8Ω，频率响应：50Hz-18KHz，灵敏度：90dB 1W/1M | 只 | 2 |  |
| 2 | 功放 | 1、合并功放，带USB,,SD卡蓝牙,遥控，光纤同轴 2、额定功率(RMS)：120W+120W、额定桥式功率(RMS)：240W 4、频响范围(-3dB)：20Hz-20KHz+_1dB，信噪比：97dB ； 5、推荐阻抗：8Ω、输出阻抗：4-16Ω 6、效果类型：ECHO/REV/ECHO+REV 7、音调控制：+-8dB、输入灵敏（dB/1M/1W）:20mv±10%/2kΩ; 、总谐波失真：≤0.05%（20Hz-20KHz,8Ω）、电源供应：AC-220V,50Hz/60H | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线会议话筒 | 1. 内置4编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机四套使用. 2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.独立式的防误触系统锁键. 3. 提供4+1共5通道音频输出.四通道各音频音量输出独立可控. 4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧. 5. 彩色LED显示屏指示了话筒编号与RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态. 6. 采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC.频率范围: 610~670 MHz，调制方式: FM，可调范围 : 60MHz，信道数目: 200，信道间隔 : 300KHz，频率稳定度 :±0.005% ，输出功率 ：高功率High power15mW; 低功率 8mW，杂散抑制：-60dB，供电 ：三节AA电池，使用时间 ：高性能电池可连续使用9个小时以上 . | 套 | 1 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1 信噪比＞102db(A) 2 2寸中文彩色液晶显示屏，支持中英文切换。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 3 每通道带 48V 幻象电源。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 4 工作电压 100-240VAC 50Hz/60Hz。 5 输入通道采用多功能插，特设输入电平值，独立控制选项。 6 每通道可设 24 个动态陷波器和 12 个 PEQ，分辨精度 1Hz，工作频率 20Hz-20KHz。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 7 响应时间快中慢 3 速可设定，陷波器 Q 值自动选取。 8 自动扫描啸叫点并抑制。 9 具有独特的噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 10 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 11 使用国产化的集成芯片。 12 支持 PC 调试软件，方便快捷 （需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 13 支持面板一级锁和二级锁，可有效防止误操作。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 14 特设 20 组用户模式，方便客户保存和调用。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） 15 每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 16 设灵敏度开关键，可自由切换 Line 和 Mic。（需提供有资质的检验测机构出具的有效检验报告复印件进行佐证） | 只 | 1 |  |
| 5 | 音箱线 | 1.5平方无氧铜音响线 | 米 | 40 |  |
| 6 | 机柜 | 14U网络机柜(用于会议室音响设备，含PDU机柜排插） | 台 | 1 |  |
| 7 | 辅材 | PVC管配件、水晶头、扎带、螺丝等 | 项 | 1 |  |
| 四、会议室LED屏幕 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内P1.86全彩屏 | 1.屏幕尺寸：3.2m*1.76m=5.632㎡ 2.像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯 3.像素间距（mm） 1.86 4.模组分辨率（W×H） 172×86 5.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 6.模组重量（kg/块） 0.5 7.模组最大功耗（W/块） 12 8.像素密度（点/m2 ） 287296 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits） 600 11.色温（K） 8000—19000 可调 12.水平视角（°） 160 13.垂直视角（°） 160 14.对比度 4000:1 15.亮度均匀性 ≥97% 16.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m） ≥2 18.峰值功耗（W/m2） 650 19.平均功耗（W/m2） 170 20.供电要求 AC220-240V 21.驱动方式 恒流驱动 22.换帧频率（Hz） 60 23.刷新率（Hz） ≥3840 24.工作温度范围（℃） -10—40 25.存储温度范围（℃） -20—60 26.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 27.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 28.信号接口 HUB 75E 接口 29.电源接口 VH4PIN | ㎡ | 5.63 |  |
| 2 | 电源 | 1、输入：电压范围 200～240VAC，输入电流 230VAC/3.0A，效率86%，频率范围 47～63HZ，漏电流 <1mA/230VAC，输出：直流电压 5V，额定电流 40A，功率200W ，启动上升时间 3000ms，50ms/230VAC 负载 100%，保持时间， 20ms/230VAC 负载 100%，线性调整率 ±0.5%，负载调整率 ±2.0%，电压精度±3.0%，保护过负载 110～150% rated ，短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动回复输出 2、环境要求，工作温度及湿度 -20~70℃ 20%~95%RH 不凝露 ，储存温湿度 -40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露 | 台 | 19 |  |
| 3 | 接收系统 | 1、单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 2、采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。 | 张 | 10 |  |
| 4 | 处理器 | 1.具有 3 个 HDMI1.4 输入接口、音频输入接口：HDMI内嵌*3 2.音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 3.遥控器：支持红外遥控器 4.其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 单网口带载最大65W像素；设备总带载最大260W像素。 5.支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.支持亮度调节，可通过 LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。 7.支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 8.支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 9.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 10.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 11.支持将输入信号进行缩放，并以匹配 LED 的分辨率进行输出，响应正常。 12.支持通过客户端和设备自带 Web 浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。 13.设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检 操作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、 自定义模式。 16.支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.支持手动校时，支持 NTP网络校时。 18.支持查看网络在线设备列表，可根据 IP 地址进行搜索，支持日志查询和用户手 册查看功能。 19.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。 20.支持通过 Web 查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态。 21.支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 框架 | 1.钢结构:钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制;2.焊条:手工焊:Q235连接用E43系列焊条;3自动焊:Q235连接用H08系列焊条; | ㎡ | 5.63 |  |
| 6 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 辅料 | 全彩屏辅材相关，屏间的电缆线，短网线，螺丝、扎带、数据排线等配件 | 套 | 1 |  |
| 五、大门LED走字屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外LED走字屏 | 1、含边框、背条、电源、控制卡 2、屏幕尺寸：4.58m*0.74m=3.39㎡，像素结构 红色发光管，间距规格 10（mm），像素间距 10（mm），模组尺寸 320×160（mm），模组分辨率 32×16，模组面积 0.0512（㎡），像素密度 10000点/㎡，模组平整度 任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm，可视角 水平140º/垂直120º，亮度 800 cd/m²，刷新率 ≥300 Hz，显示颜色 红色，最佳视距 10m，驱动方式 动态恒流驱动1/4扫描，灰度等级 红色512级，峰值功耗 600W/㎡，平均功耗 200W/㎡，工作温度 -20℃ ～ 50℃ | ㎡ | 3.39 |  |
| 六、系统集成服务和维保 |  | 各系统集成服务和设备维保三年 | 项 | 1 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |