网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251120）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年11月20日 上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报名截止时间：2025年11月20日 上午10:00止。

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

连城产权联系电话：李先生 0597-8911670

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：天泉湾佰翔花园酒店客房家具布草采购项目

2.采购清单要求如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床架 | 产品尺寸：1350*2000*300 1、基材：采用E0级优质实木多层板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017的检测标准； 2、封边：采用优质PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 3、五金配件：采用优质五金配件，缓冲导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》。铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》。 | 张 | 23 | 1150 | 26450 |
| 2 | 床垫 | 产品尺寸：1350*2000*250 （1）上/下面套车花层（两面相同）：面布条纹阻燃，防尘处理，能有效防止霉菌，符合GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》； 高弹柔软海棉：2cm厚，20kg/m³64G，密质健康海棉，超柔，回复力强，高透气；无纺布：20g /m²白色，平衡纵横方向拉力，稳定海棉和布料,耐磨。 （2）边料车花层：条纹阻燃布，防尘处理，能有效防止霉菌，回复力强，高透气。 （3）主垫填料层：热烘棉（450克/m³热烘棉包边，卫生舒适，吸收人体热量，收汗助眠。 （4）风眼：5号4只。 （5）床网结构：70#碳素钢。 （6）成品高度：25±1cm。 | 张 | 23 | 980 | 22540 |
| 3 | TPU防水保护垫 | 产品尺寸：1350*2000mm | 条 | 30 | 70 | 2100 |
| 4 | 记忆乳胶枕 | 产品尺寸：400mm*700mm | 个 | 40 | 120 | 4800 |
| 5 | 枕芯 | 产品尺寸：480mm*780mm | 个 | 40 | 42 | 1680 |
| 6 | 被芯（厚） | 产品尺寸：1900*2300mm | 条 | 40 | 145 | 5800 |
| 7 | 被芯（薄） | 产品尺寸：1900*2300mm | 条 | 40 | 117 | 4680 |
| 8 | 床单 | 产品尺寸：2300*3000mm 1、材质:密度60S*80S喷气贡缎 200*92+92 2、纤维含量：100%棉 3、甲醛含量：未检出（≦20mg/kg） 4、PH值：6.3 5、异味：无 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出（<5） 7、耐水色牢度： 4-5级 8、耐干摩擦色牢度： 4-5级 9、耐汗渍色牢度： 4-5级 10、检测满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；GB/T22796-2021《床上用品》； 11、工艺要求：1公分卷边，床尾一角缝制产品标签、采购单位标签及床位标。 | 条 | 80 | 80 | 6400 |
| 9 | 被套 | 产品尺寸：2100*2500mm 1、材质:密度60S*80S喷气贡缎 200*92+92 2、纤维含量：100%棉 3、甲醛含量：未检出（≦20mg/kg） 4、PH值：6.3 5、异味：无 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出（<5） 7、耐水色牢度：4-5级 8、耐干摩擦色牢度：4-5级 9、耐汗渍色牢度：4-5级 10、检测满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；GB/T22796-2021《床上用品》； 11、工艺描述：三面5cm飞边，底部开口60%，无系带，开口处车线加固。 内侧缝制产品标签、采购单位标签及床位标。 | 条 | 80 | 115 | 9200 |
| 10 | 外枕套 | 产品尺寸：600*900mm 1、材质:密度60S*80S喷气贡缎 200*92+92 2、纤维含量：100%棉 3、甲醛含量：未检出（≦20mg/kg） 4、PH值：6.3 5、异味：无 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出（<5） 7、耐水色牢度：4-5级 8、耐干摩擦色牢度：4-5级 9、耐汗渍色牢度：4-5级 10、检测满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；GB/T22796-2021《床上用品》； 11、工艺描述：四面飞边，1/4开口，交叉重叠15cm，交叉开口处车线加固。 内舌处缝制产品标签、采购单位标签及床位标。 | 条 | 100 | 15 | 1500 |
| 11 | 内枕套 | 产品尺寸：480*740mm 1、材质:密度60S*80S喷气贡缎 200*92+92 2、纤维含量：100%棉 3、甲醛含量：未检出（≦20mg/kg） 4、PH值：6.3 5、异味：无 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出（<5） 7、耐水色牢度：4-5级 8、耐干摩擦色牢度：4-5级 9、耐汗渍色牢度：4-5级 10、抗菌率：99.8%，螨虫存活率降低90% 11、检测满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；GB/T22796-2021《床上用品》； 12、工艺描述： 内舌处缝制产品标签、采购单位标签及床位标。 | 条 | 900 | 10 | 9000 |
| 12 | 床尾巾 | 产品尺寸：1900*450mm 棉麻面料，色彩符合酒店房间内部装修风格，布料要求光滑洁净柔软。无勾丝跳纱等现象。 | 条 | 40 | 52 | 2080 |
| 最高控制总价 |  |  |  |  |  | 96230 |

其他要求：

床架：符合标JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》；GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》；GB/T4893.4-2013《家具表面漆膜理化性能试验第4部分：附着力交叉切割测定法》；QB/T1951.1-2010《木家具质量检验及质量评定》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T4893.7-2013《家具表面漆膜理化性能试验第7部分：耐冷热温差测定法》；QB/T5617-2021《单层床通用技术条件》；GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》准；单层床强度和耐久性（床铺面均布静载荷试验；床铺面集中静载荷试验；床长边静载荷试验；床结构耐久性试验；床铺面冲击载荷试验）均检测合格；有害物质限量（重金属含量）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均＜0.1mg/kg；抗细菌率（肺炎克雷伯氏菌）≥99.8%（培养24h)；防霉菌等级（黑曲霉）达到0级；产品寿命（床类）耐久性10万次满足要求；甲醛释放量≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均≤0.002mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.050mg/m³；产品有害物质(家具涂层可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均＜0.1mg/kg；氨释放量（干燥器法）≤0.002mg/L；燃烧性能等级（B1级）检测合格；表面理化性能（漆膜）耐香烟灼烧检测合格；200h耐液体性-盐水（0.9%氯化钠溶液）-附着力：起泡0级、剥落0级、粉化0级；外观：0级。

床垫：符合QB/T1952.2-2023《软体家具弹簧软床垫》；GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》；GB/T24253-2009《纺织品防螨性能的评价》；GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》；HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》；GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》；GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB/T31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法》标准；产品寿命-床垫铺面耐久性10万次，铺边部耐久性10万次，满足要求；甲醛释放量≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均≤0.002mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.050mg/m³；可分解芳香胺染料未检出；防霉等级（黑曲霉）达到0级；有机锡化合物≤0.02mg/kg；防螨性能（驱避率）≥95%；抗引燃特性－通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验和通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能等级（B1级）检测合格；霉变符合要求；害虫及其污染物符合要求；异味符合要求；苯释放量≤0.002mg/m³；甲苯释放量≤0.002mg/m³；二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量≤0.002mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.050mg/m³；阻燃性符合要求；耐久性（垫面；边部）均检测合格；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99%。

3.最高限价：96230元（含税包干）。

4.竞价保证金：叁仟元整（¥3000元）。

5.供货时间：自合同签订之日起15天内完成供货。

6.供货要求：具体按委托人要求及《供货合同》执行

- 7.付款方式：具体根据双方签订的《供货合同》约定履行。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，具有履行合同所必需的能力，独立法人资格的国内企业,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.保证金3000元，必须于2025年11月20日上午10：00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《供货合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作招标代理服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《供货合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书；

(3)已缴纳的竞价保证金凭证；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行至连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格96230元表示最高限价为人民币96230元，竞价人在竞价系统填报价格高于96230元为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应在规定的报价区间进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，向成交人（或中标人）收取代理服务费。代理服务费以成交价（或中标价）为基数乘以1.5%计费。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。

代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、税费承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。。

九、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳招标代理服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《供货合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《供货合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十一、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年11月14日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年11月20日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”天泉湾佰翔花园酒店客房家具布草采购项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251120 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

供货合同

第一条 本合同签订依据

依照《中华人民共和国民法典》合同编及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购项目的有关事项协商一致，订立本合同。

甲方：

乙方：

- 合同标的、价款

- 产品名称、型号、数量、金额（报价含运输费、税费）：

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床架 |  | 23 | 张 |  |  |
| 2 | 床垫 |  | 23 | 张 |  |  |
| 3 | TPU防水保护垫 |  | 30 | 条 |  |  |
| 4 | 记忆乳胶枕 |  | 40 | 个 |  |  |
| 5 | 枕芯 |  | 40 | 个 |  |  |
| 6 | 被芯（厚） |  | 40 | 条 |  |  |
| 7 | 被芯（薄） |  | 40 | 条 |  |  |
| 8 | 床单 |  | 80 | 条 |  |  |
| 9 | 被套 |  | 80 | 条 |  |  |
| 10 | 外枕套 |  | 100 | 条 |  |  |
| 11 | 内枕套 |  | 900 | 条 |  |  |
| 12 | 床尾巾 |  | 40 | 条 |  |  |
| 合计：大写： 元整小写￥ .00 |  |  |  |  |  |  |

二、供货要求：乙方根据甲方供货要求，在15日内及时将货物送达指定地点并交付正常使用。

三、质量标准

1.乙方所提供的货物必须符合国家质量、安全、行业标准和原厂出厂标准。

2.乙方所提供的货物必须符合《供货清单》的参数标准。

3.提供的货物必须是全新的、包装完好的产品，并运送到指定交货地点后才能拆封。

四、验收：由甲方负责组织验收，甲乙双方必须按本合同所约定的清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在产品安装调试合格后的七个工作日内验收完华。

五、付款条件及方式：

1.货到验收合格后，由甲方通知乙方出具增值税普通发票。凭乙方提供的增值税普通发票和甲方提供的实际数量、质量、供货时间的验收资料（商品入库验收单），货物经甲方验收合格后30个工作日内，甲方凭有关验收手续按合同价款的90%以银行转账形式支付货款。剩余的10%的货款作为质量保证金，以验收日期起6个月内，无质量问题，再予以支付。

2.乙方不能提供甲方要求提供的正式发票的，甲方有权拒付货款。

3.货款支付方式：双方同意以银行转账方式将本合同项下的合同款项，支付至乙方指定的如下银行账户：

户名：

开户行：

银行帐号：

付款条件。

4.甲方付款前，乙方应先提交下列单证和文件：发票原件一份；已履行完相应义务的证明材料（发票备注信息根据甲方财务制度要求填写）。

5.如乙方有违约行为，违约金及赔偿金，甲方可以在合同款项中直接扣除。

6. 本合同项下的货币币种为人民币。

六、服务承诺

1.乙方对甲方所采购的设备按国家有关规定进行保修，保修期内非因操作不当造成需要更换零配件及设备的由乙方负责包修、包换，对所售产品主机的非人为性能故障提供为期一年的免费保修。乙方可以根据自身情况提供更优惠的保修承诺。

2.在质量保证期内，乙方对维修响应的时间不得超过4小时。

七、违约责任

1.甲方无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权提请连城县产权交易中心协调处理。

2.乙方所提供的商品、规格不符合竞价文件中成交的商品，甲方有权拒收。

3.逾期交货违约责任：乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日100元计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过15日，甲方有权解除合同，就遭受的损失向乙方索赔合同价款的50%。

4.因不可抗力造成违约的，可以免责。

八、合同的相关事项：有关本次协议采购项目的竞价文件及相关的承诺函件等均视为本合同不可分割的部分。

九、合同争议处理方式：本合同由各方在平等的基础上，经友好协商共同起草而成。对本合同的解释不应考虑任何要求作出对起草合同一方不利解释的规则。若发生争议，由双方友好协商解决，如协商不成，由合同签订地人民法院管辖。

十、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

甲方（公章）：					      乙方（公章）：

单位地址：                           地址：

法定代表人（签字或盖章）：			  法定代表人（签字或盖章）：

联系人：				                 联系人：

联系电话：	                        联系电话：

日期：    年   月   日               日期：     年   月   日